УКРАЇНА

Івано-Франківська область, Надвірнянський район.

місто Яремче, вулиця Курортна, 8 б

фізична особа-підприємець Петришин Олег Ігорович

реєстраційний номер 20010200147

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3124605771

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

в межах розміщення  земельних ділянок , площею 11,362 га: площа  0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0038 , площа 0,20 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:2185 , площа 0,25 га  кадастровий номер
 2611092001:22: 002:0041 , площа 0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0040, площа 10,1862 га, кадастровий номер 2611092001:22: 002:1300 , що знаходяться в приватній власності ТзОВ « Буковель» з метою визначення містобудівних умов та обмежень  для будівництва  об’єкту :» Етнопарк « в селі  Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, нове будівництво.

Замовлення ДПТ № 01/ 2022

Стадія: ДПТ

Замовник:  виконавчий комітет Поляницької сільської ради

Інвестор : ТзОВ " Буковель"

Ф О П                                                     Петришин О.І.

ГАП:                                                   Петришин  І. С.

Кваліфікаційний сертифікат                   АА № 003400 Від 26.08. 2016 року

Сертифікований інженер-геодезист             Керкер В.Б.    №         Від                    20     року

2022 р.

Зміст                                                                                        3

| Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | Титульний аркуш | стор. 1 |
| 02/2021 СП | Склад проєкту | 2 |
| 02/2021 ЗМ | Зміст | 3-4 |
| 02/2021 ПГ | Підписка ГАПа | 5 |
| 02/2021 ВУ | Відомості про учасників проектування | 6 |
|  | 1.Вихідні дані на проєктування | 7 |
| 02/2021 ПЗ | II .Пояснювальна записка | 8 |
|  | 1 Передмова | 9 |
|  | .1 Аналіз сучасного стану використання території та комплексна оцінка території | 10 |
|  | 1.1 Стислий опис природних, соціально-економічних та природних умов | 10 |
|  | 1.2 Стисла історична довідка | 11 |
|  | 1.3 Оцінка існуючої ситуації | 12 |
|  | 1.4 Розподіл території за функціональним використанням, розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови. | 12 |
|  | 1.5 Характеристика інших видів використання території | 13 |
|  | 2. ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ | 14 |
|  | 2.1 Пропозиції щодо режиму забудови території | 14 |
|  | 2.2 Переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження ( уточнення) | 14 |
|  | 2.3 Основні принципи планувально- просторової організації території | 14 |
|  | 3. ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ | 15 |
|  | 3.1 Житловий фонд та розселення | 15 |
|  | 3.2 Система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування | 15 |
|  | 3.3 Вулично - дорожна мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів та автостоянок | 16 |
|  | 3.4. Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж та споруд | 16 |
|  | 3.5. Інженерна підготовка та інженерний захист територій, використання підземного простору | 18 |
|  | 3.6 Комплексний благоустрій та озеленення території | 18 |
|  | 3.7.Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища | 19 |
|  | 3.8 Заходи з цивільної оборони | 20 |
|  | 4. ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТНРИТОРІЇ | 21 |
|  | 5. РЕКОМЕНДОВАНІ МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | 22 |
| 01/2021 ДПТ | II .ГАФІЧНА ЧАСТИНА |  |
| 01/2021 ДПТ | Загальні дані |  |
| 01/2021 ДПТ | План існуючого використання території, суміщений з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень М 1:1 000. Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі села Поляниця М 1: 5 000 |  |
| 01/2021 ДПТ | Проектний план, суміщений з схемою організації руху транспорту та пішоходів М 1:1 000 Креслення поперечних профілів вулиць |  |
| 01/2021 ДПТ | План червоних ліній , суміщений з Схемою інженерної підготовки території та вертикального планування Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:1 000 |  |

4

6

Відомість учасників проектування

| Підприємство, в якому розроблено проєкт | Посада виконавця | Прізвище виконавця | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ф О П Петришин О.І. | ГАП | Петришин І.С. |  |
|  | виконав | Петришин І.С. |  |
|  | Н. контроль | Петришин О.І. |  |

5

Підписка ГАПа

Детальний план території  в межах розміщення  земельних ділянок , площею 11,362 га: площа  0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0038, , площа 0,20 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:2185 , площа 0,25 га  кадастровий номер  2611092001:22: 002:0041 , площа 0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0040, площа 10,1862 га, кадастровий номер 2611092001:22: 002:1300,  що знаходяться в приватній власності ТзОВ « Буковель» з метою визначення містобудівних умов та обмежень  для будівництва  об’єкту : «Етнопарк «в селі  Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області. нове будівництво. розроблено відповідно до чинних норм, правил та стандартів

Головний архітектор проєкту                           І.С.Петришин

Кваліфікаційний сертифікат АА № 003400 від 26.08.2016 року.

Склад проєкту                                                                                  2

| номер тому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ВД | Вихідні дані на проєктування |  |
| 2 | ПЗ | Пояснювальна записка |  |
| 3 | ГЧ | Графічна частина |  |
|  | Аркуш 1 | Загальні дані |  |
|  | Аркуш 2 | План існуючого використання території, опорний план та схема планувальних обмежень М 1:1 000 Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі села Поляниця М 1: 5 000 |  |
|  | Аркуш 3 | Проєктний план , суміщений з схемою організації руху транспорту та пішоходів М 1:1 000 Поперечний профіль вулиці |  |
|  | Аркуш 4 | План червоних ліній, суміщений з схемою інженерної підготовки території та вертикального планування, схемою інженерних мереж і споруд і використання підземного простору М 1:1 000 |  |

7

Вихідні дані на проєктування

| № з/п | Назва | Прмітки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт ( послуг) , пов"язаних із створенням об'єкта архітектури серія АА № 003400 від 26.008. 2016 року. |  |
| 2 | Рішення Поляницької сільської ради від 18.05. 2021 року № 145-6/2021 |  |
| 3 | -Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна номер 65553820 від 10.08. 2016 року, кадастровий номер : 2611092001:22:002:1300; - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 98966364 від 29.09.2017 року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:0038; - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 67723200 від 12.08.2016 року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:0040; - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 65729707 від 12.08.2016 року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:0041; - Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 98968339 від 29.09.2017року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:2185 |  |
| 4 | Геодезична зйомка, виконана ФОП Керкер В.Б. |  |
| 5 | Викопіювання з генерального плану села Поляниця |  |
| 6 | Завдання на проєктування. |  |

1

ПОГОДЖЕНО                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Ф О П                                                 Сільський голова села Поляниця

(  Посада керівника організації -виконавця)                                ( Посада керівника організації

Олег Петришин                                                                    Микола Поляк

( Підпис)          ( ім.”я, прізвище)                                          (  Підпис)   ( ім.”я, прізвище)

«_                  2022р                                                     «_                                          2022 року

Завдання

Детальний план території

Детальний план території  в межах розміщення  земельних ділянок , площею 11,362 га: площа  0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0038, , площа 0,20 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:2185 , площа 0,25 га  кадастровий номер  2611092001:22: 002:0041 , площа 0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0040, площа 10,1862 га, кадастровий номер 2611092001:22: 002:1300,  що знаходяться в приватній власності ТзОВ « Буковель» з метою визначення містобудівних умов та обмежень  для будівництва  об’єкту :» Етнопарк «в селі  Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, нове будівництво ( проекту внесення змін до детального плану території)

( повна назва містобудівної документації)

| № з/п | Складова завдання | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підстава для проектування | Рішення Поляницької сільської ради від 22. 12. 2021 року № 284-13/2021 |
| 2 | Замовник розроблення детального плану | Виконком Поляницької сільської ради, Інвестор-ТзОВ " Буковель" |
| 3 | Розробник детального плану | ТОВ Буковель" |
| 4 | Строки виконання детального плану | 12.2021- 01-2022 року |
| 5 | Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи | Згідно ДБН Б.1.1-14:2012 |
| 6 | Строки першого та розрахункового етапів проекту | 2022-2032 р .р. |
| 7 | Мета розроблення детального плану | Визначення містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки |
| 8 | Графічні матеріали із зазначенням масштабу | План існуючого використання території, суміщений з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень М 1: 1 000. Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі села Поляниця Проектний план, суміщений з , схемою організації руху транспорту та пішоходів М 1: 1000 Поперечний профіль вулиці План червоних ліній , суміщений з схемою інженерної підготовки території та вертикального планування , схемою інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М 1:1 000 |
| 9 | Склад текстових матеріалів | Згідно ДБН Б.1.1-14:2012 |
| 10 | Перелік основних техніко-економічних показників | Основні ТЕП згідно ДБН Б.1.1-14:2012 |
| 11 | Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організація транспорту, пішоходів | Згідно ДБН |
| 12 | Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування та їх тиражуванні | немає |
| 13 | Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником , у т.ч. геодезична основа | Правовстановлюючі документи на право власності на земельну ділянку ,Рішення Поляницької сільської ради від 22.12. 2021 року № 284-13/2021 , геодезична зйомка М 1: 1 000 |
| 14 | Необхідність попереднього розгляду замовником детального плану | так |
| 15 | Вимоги щодо забезпечення державних інтересів | немає |
| 16 | Вимоги з цивільної оборони ( за окремим завданням) | немає |
| 17 | Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів ( із зазначенням масштабу) , додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів ( за наявності) | немає |
| 18 | Перелік та кількість додаткових примірників графічних та текстових матеріалів, форма їх представлення | З примірники |
| 19 | Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях | PDF. Word |
| 20 | Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних ситем та технологій | немає |

Примітка. Невід’ємною частиною завдання на розроблення детального плану території є копія фрагменту затвердженої містобудівної документації з нанесенням контуру території детального плану, яка підписується керівником місцевого органу містобудування і архітектури.

Головний архітектор Поляницької територіальної громади                                Юрій Молдавчук

( Підпис,                   ім’я, прізвище)

Головний архітектор проекту                                                                                         Ігор Петришин

( Підпис,                ім’я, прізвище)           2

8

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Передмова                                                                         9

Детальний план території

Детальний план території  в межах розміщення  земельних ділянок , площею 11,362 га: площа  0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0038, , площа 0,20 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:2185 , площа 0,25 га  кадастровий номер  2611092001:22: 002:0041 , площа 0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0040, площа 10,1862 га, кадастровий номер 2611092001:22: 002:1300, що знаходяться в приватній власності ТзОВ « Буковель» з метою визначення містобудівних умов та обмежень  для будівництва  об’єкту :» Етнопарк «в селі  Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, нове будівництво , розроблений Фізичною особою-підприємцем Петришиним Олегом Ігоровичем (ГАП , Петришин І.С.) (кваліфікаційний сертифікат серія АА № 003400 від 26.08.2016 року) згідно рішення  Поляницької сільської ради за кошти інвестора-ТОВ " Буковель,  та відповідно до Завдання на розробку містобудівної документації, погодженого головним архітектором та сільським головою села Поляниця .

Проектні рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України у галузі містобудування та вимог державних будівельних норм:

- Земельний кодекс України зі змінами;- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» зі змінами, Закон України «Про питну воду , питне водопостачання та водовідведення» ,Закон України  «Про охорону праці»;- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закон України від 18.09.1991 № 1560-XII «Про інвестиційну діяльність»;- Постанова КМ України від «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання» від 25.08.2004р. № 1107

;ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;- ДБН Б2.2-12:2019 «Містобудування. Планування і забудова територій»;- ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

- ДБН В.1.1.7–2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

- ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту цивільної оборони)»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Мета проекту полягає в уточненні архітектурно-планувальних рішень Генерального плану та плану зонування села Поляниця , в межах урочища Вишні. Після затвердження, детальний план території набуває статусу основного документу, яким визначаються:- вихідні дані щодо розміщення окремих об’єктів містобудування,

зміни цільового призначення земельних ділянок з кадастровими номерами : 2611092001:22:002:0038, 2611092001:22:002:0040, 2611092001:22:002:0041, 2611092001:22:002:2185 ;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

10

- проектування будинків і споруд різного призначення;

- проектування мереж і споруд інженерно-транспортної інфраструктури та інженерного забезпечення території;

- проведення містобудівних розрахунків у разі інвестиційних намірів щодо забудови  об’єктів нерухомого майна;

- розроблення схеми санітарного очищення і прибирання територій;

Згідно з завданням на проектування основні показники детального плану території визначені на етап реалізації до  2031 р.

Підставою для розробки детального плану території стали:

- Рішення Поляницької сільської ради від 22.11. 2021 року №  284-13/2021

- Правовстановлюючі документи на земельні ділянки:

-Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна  щодо об'єкта нерухомого майна номер 65553820 від 10.08. 2016 року, кадастровий номер : 2611092001:22:002:1300;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 98966364 від 29.09.2017 року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:0038;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 67723200 від 12.08.2016 року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:0040;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 65729707 від 12.08.2016 року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:0041;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 98968339 від 29.09.2017року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:2185

-Тахеометрична зйомка земельної ділянки М 1:1 000.

- Викопіювання з генплану села Поляниця;

1. АНАЛІЗ  СУЧАСНОГО СТАНУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ.

1.1 Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

Територія ділянки проектування знаходиться у південно-західній частині Надвірнянського району  Івано-Франківської області, в центральній частині Українських Карпат на відстані 84 кілометри від обласного центру . Село Поляниця  знаходиться на висоті 820 метрів над

11

рівнем моря у межах гірського масиву Ґорґани.і є популярним гірськолижним курортом України. Воно наче заховане серед Карпатських гір, які завжди захищають його  від

сильних вітрів. А насправді, тут унікальні в своєму роді природно-кліматичні умови. Село Поляниця   розташоване у найбільш високому і цікавому в географічному відношенні секторі  і Ґорґанського масивів. Основна частина його території охоплює верхів'я річки Пруту і її приток , .В геоструктурному плані   територія села входить до складу Чорногірської та Скибової зон Карпатської складчастої області, де на поверхню виходять товстошарові пісковики, чорні аргіліти, глинисто-пісковий фліш та інші геологічні відклади. Вона репрезентує райони середньогірських Скибових Горган з характерними кам'янистими розсипами, Ясинсько-Верховинської міжгірної котловини з м'якими обрисами і плоскими вершинами гір та Чорногірського масиву з високими хребтами, що тягнуться з північного заходу на південний схід з характерними особливостями рельєфу: наявністю слідів давнього зледеніння — великих за розмірами давньольодовикових морен і карів, заповнених кришталево чистою водою. Вершини гір округлі або куполоподібні, схили в нижніх частинах пологі, а у верхніх — круті. У межах території села Поляниця  виділяються бурі гірсько-лісові, гірсько-підзолисті, гірсько-лучні і дернові типи ґрунтів. Ландшафтне різноманіття представлене низькогірськими флешовими крутосхилими хребтами з бурими гірсько-лісовими та дерново-буроземними щебенюватими ґрунтами; середньогірськими і високими давньольодовиковими флешовими крутосхилими хребтами з полонинами, на яких переважають бурі гірсько-

лісові щебенюваті та гірсько-торф'яно-буроземні ґрунти, гірські галечникові, гравійно-піщані та суглинисті заплави.

Клімат.

Клімат характеризується як перехідний від помірно теплого західноєвропейського до континентального східноєвропейського. Середньорічна температура повітря становить +6 °C із зниженням у високогір'ї, річна кількість опадів збільшується з висотою від 800 до 1400 мм, снігу випадає до 50 - 100 см, .Характер клімату - помірно-континентальний, для якого характерні тепле літо і м’яка, з частими відлигами, зима.

Характеристика окремих елементів клімату, які впливають на вибір

планувальних рішень, наводяться за даними багаторічних спостережень метеостанції Яремче-Пожижевська.

Детальний план території розроблено для будівництва в районі з наступними даними по кліматологіі і геофізиці:

-Кліматичний район -IIА (ДБН Б.2.2-12:2018, додаток 1.1).

-Температурна зона України - І (ДБН В.2.6-31:2016

-Розрахункова температура зовнішнього повітря - мінус 22°C (ДБН В.2.6-31:2016 додаток Ж);

-Характеристичне значення снігового навантаження - 1800 Па-6 район (ДБН В. 1.2-2:2006);

12

-Характеристичне значення вітробого тиску - 450 Па - 2 район (ДБН В.1.2-2:2006);

-Сейсмічність району за картою ЗСР-2004-А- 7 балів;

1.2 Стисла історична довідка.

Колись поселення називалося Поляниця-Поповичівська, оскільки було власністю чоловіка на прізвище Попович, а Поляниця, вважається похідною назвою від полонин, тобто «полонини, які були власністю Поповича». Інша версія походження назви буквально позначує місце поселення «поляницею», що означає «випалене місце». Перша письмова згадка про Поляницю була 1820 року.

Проте історичні дані стверджують, що село виникло на межі ХVI-ХVII століть.

Першими поселенцями були втікачі від Татарської навали , які селились на лісових полянах вздовж річки .Село розкинулось у високогір'ї  Українських  Карпат в долині річки Прутець та з усіх боків оточено гірськими хребтами та вершинами : праворуч--гори Хом'як та Синяк, а ліворуч - хребет Діл.

На початку ХХ ст. у селі князь Ліхтенштейн придбав чимало маєтків і отримав право на полювання. Згодом він виділив кошти на будівництво церкви, яку закінчили у 1912 році і приурочили до свята Введення у храм Пресвятої Богородиці. У 1946 році церква згоріла. Лише 1990 році у селі звели нову церкву, яка також приурочена до свята Введення у храм. Поблизу нової церкви знаходяться поховання австрійських воїнів, які полягли у боях під

час І світової війни. На час першої писемної згадки село було присілком  села Яблуниця. Вньому тоді проживало 40 осіб. На даний час в селі проживає близько 940 осіб

Сьогодні Поляниця – село, що інтенсивно  розвивається від часу побудови гірськолижного курорту «Буковель», адже до підйомників пішки можливо дійти усього за 20 хвилин. Тут існує великий асортимент послуг – харчування, проживання, оренда лижного спорядження.

Територія , що підлягає детальному плануванню знаходиться на території Поляницької сільської ради в межах населеного пункту , в північно-західній його частині в урочищі Вишні і включає земельні ділянки площею  11,362 га, в тому числі:10,1862 га,   кадастровий номер 2611092001:22: 002:1300, площею 0,25 га  кадастровий номер 611092001:22: 002:0038,  площею 0,25 га,  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0040, площею 0,25 га , кадастровий номер 2611092001:22: 002:0041, площею 0,20 га,  кадастровий номер 2611092001:22: 002:2185 для будівництва  та обслуговування «Етнопарку «ТК "Буковель")

Площа території опрацювання складає 11,362 га

З північної сторони  та сходу  проектована територія  межує з  з землями Ворохтянського Держлісгоспу ,  з  півдня  та заходу - з землями ТОВ " Буковель" Ділянки вільні від забудови,  частково використовується як сінокіс .Їх  цільове призначення на час опрацювання ДПТ- 10,1862 га -для рекреаційного призначення. та 0,95 га -для будівництва житлових будинків та господарських будівель і споруд

13

Навколишні ділянки  забудовані по традиційній схемі( залізобетонний фундамент,  цегляні , або дерев'яні стіни,  залізобетонні ,або дерев'яні перекриття, шатрові покрівлі.

Зі сходу від проектованої  території планується будівництво Етнопарку ТОВ « Буковель»

Поблизу території опрацювання проходить повітряна кабельна лінія електропередач низької напруги, ЛЕП 0,4КВ, закрита компактна трансформаторна підстанція  та кабельна лінія зв'язку, водопровідні та каналізайні мережі туристичного комплексу" Буковель".

1.3.оцінка існуючої ситуації.

1.4  Розподіл території за функціональним використанням,  розміщення забудови на вільних територіях та за рахунок реконструкції, структура забудови.

В даний момент на території проектування відсутні будівлі та споруди .

В цілому стан навколишнього середовища характеризується як добрий.

Використання території.

Існуюче використання проектованої земельної ділянки -для рекреаційного призначення  та для будівництва і обслуговування житлових будинків

Функціональне призачення проектованих теритрій згідно генерального плану забудови села Поляниця – територія регульованої рекреації.

Характеристика будівель.

В межах земельних ділянок , щодо яких здійснюється детальне планування будівлі та споруди відсутні.

Характеристика об'єктів культурної спадщини.

Відомості щодо розміщення  об'єктів культурної спадщини на проектованій ділянці-відсутні.

Характеристика інженерного обладнання .

Поблизу території опрацювання проходить повітряна кабельна лінія електропередач низької напруги 0,4 кв, , закрита компактна трансформаторна підстанція  та кабельна лінія зв'язку, водопровідні та каналізаційні мережі туристичного комплексу" Буковель".

Характеристика транспорту.

Територія опрацювання має  сформовану вуличну мережу. Транспортна доступність до території проектування ДПТ здійснюється від  вулиці по що проходить  через дану ділянку з півдня , яка належить на праві власності ТОВ " Буковель"

- Характеристика озеленення та благоустрою.

Територія опрацювання частково покрита  зеленими насадженнями.  частково вона покрита різнотрав'ям  і використовується як сінокісне угіддя та гірськолижна траса.

Цінні зелені насадження та благоустрій на даній ділянці відсутні.

14

-Характеристика планувальних обмежень.

На ділянці, що проєктується є наступні планувальні обмеження:

-межі  ділянки проєктування і межі сусідніх землекористувачів;

-протипожежні розриви до сусідніх будівель;

- ширина вулиці в червоних лініях-  25 метрів

Прибережна захисна смуга струмка, що пересихає в меженний період  генеральним планом села Поляниця не визначена. Вона приймається виходячи з ситуації, що склалась в межах сформованої  природньої тераси , покритої різнотрав’ям та , чагарниками і окремими деревними породами

1.4 Розподіл території за фкункціональним використанням розміщення забудови на вільних територіях, структура забудови , яка пропонується ( поверховість, щільність).

Детальний план території розробляється на ділянку, що розташована в межах  Поляницької сільської ради в межах населеного пункту села Поляниця на території туристичного комплексу   " Буковель". Формування планувальної структури цього села базується на рішеннях, закладених генеральним планом його планування і забудови . Розподіл території за функціональним використанням  базується на планувальних рішеннях, направлених на формування якісного архітектурно-планувального середовища, що  сприятиме підвищенню комфорту населення даного регіону  як територія регульованої рекреації. При цьому враховується:

- місце розташування ділянки ,що проєктується;

-  природні умови та планувальні обмеження ;

- побажання замовників та інтереси власників суміжних земельних ділянок, що знаходяться за межами території опрацювання;

-існуюча інженерно-транспортна інфраструктура.

Для території, що перебуває у власності ТОВ " Буковель".  площею 10,1862 га цільове призначення визначено для рекреаційного використання. Даною проектною документацією передбачається визначення параметрів забудови етнопарку .

Для земельних ділянок з кадастровими номерами  : 2611090001:22:002:0038, 2611090001:22:002:0040, 2611090001:22:002:0041, 2611090001:22:002:2185, передбачається зміна цільвого призначення для рекреаційного використання у складі Етнопарку.

2.ПЕРСПЕКТИВИ МІСТОБУДІВНОГО РОВИТКУ ТЕРИТОРІЇ.

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення щодо комплексного розвитку території проєктування  з розміщенням етнопарку.

15

З метою всебічного грунтовного аналізу та об'єктивних висновків було проаналізовано  положення генерального плану планування і забудови села Поляниця , розробленого Київським державним  проєктним інститутом " Діпромісто" та затвердженого Поляницькою сільською радою, проведено огляд території проєктування в натурі.

Так в ході даного аналізу було визначено  за доцільне використання проєктних земельних ділянок для будівництва і обслуговування етнопарку.

2.1 Пропозиції щодо встановлення режиму забудови території.

Проєктним рішенням при розробці ДПТ встановлено: дана  територія на перспективу визначена  як територія  регульованої рекреації  для рекреаційного використання.

З метою мінімального впливу на навколишнє середовище передбачається , що будівництво  будівель і споруд буде проводитись з використанням сучасного прогресивного технологічного обладнання та сучасних  будівельних матеріалів, які не наноситимуть негативного впливу на навколишнє середовище, а також передбачається розміщення на проектованій території характерних для жителів Українських Карпат дерев’яних будівель і споруд, перенесених з різних районів Івано-Франківської області.

Розвиток території в межах розробленого детального плану  території повинен здійснюватись виключно відповідно до затвердженої містобудівної документації.

2.2 Переважні, супутні і допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження ( уточнення).

Переважний вид використання території :

- для будівництва етнопарку  та відповідної  інфраструктури для організації надання туристичних послуг.;

Супутні  види використання території:

-будівництво підсобних та допоміжних будівель.

-будівництво інженерно-технічних споруд ;

-об'єкти благоустрою.

Містобудівними умовами та обмеженнями є:

-межі  ділянки проєктування і межі сусідніх землекористувачів;

- протипожежні розриви до сусідніх будівель;

межі червоних ліній прилеглої вулиці.

Мінімальна віддаль до пректного аквапарку  становитиме 12 метрів

3 Основні принципи планувально-просторової організації території.

Основні принципи планувально-просторової організації території базуються на:

- врахуванні існуючої мережі вулиць і проїздів ;

16

- врахуванні планувальних рішень генерального плану планування і забудови  території

села Поляниця та туристичного  комплексу " Буковель" ;

- взаємозв'язках планувальної структури проектних рішень з планувальною структурою існуючої навколишньої забудови;

- побажань  та вимог замовника- Поляницької сільської ради,   інвестора ТзОВ « Буковель», визначених в  завданні на проєктування;

- врахуванні інтересів власників земельних ділянок.

Площа території опрацювання – 11,362 га.

Площа території земельної ділянки , для якої розробляється детальний план 2,598 га, тому числі: 1,648 га в межах ділянки, площею 10,1862 га +0,25 га + 0,25 га+0,26 га та +0,2 га для будівництва  та обслуговування етнопарку ТК "Буковель") . (див. графічну частину , аркуші 3,4)

Параметри кожного проектованого об'єкту у випадку його відхилення від рішень детального плану території (: допускається уточнення контуру забудови , благоустрою) визначаються містобудівними розрахунками  з відповідною ув'язкою з рішеннями ДПТ У випадку необхідності у затверджений детальний план території можуть бути внесені зміни  у встановлену чинними законодавчими і нормативними актами України.

3.ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

3.1 Житловий фонд та розселення.

Відповідно до цільового призначення , для якого розробляється детальне планування, на території проектування передбачається будівництво етнічних  житлових будинків та господарських будівель і споруд, традиційних для районів Гуцульщини як музейних експонатів для  відвідування туристів ( хата мисливця,. хата вівчара, хата гончара, хата мольфарства каплиці, ресторану та інших будівель і споруд . В цих будинках не перебачається  постійного проживання людей,

3.2. Система обслуговування населення, розміщення основних об'єктів обслуговування.

Система обслуговування населення даним проєктом   на даній території  передбачається шляхом будівництва етнопарку з допоміжними приміщеннями різного призначення , втому числі ресторан , каплиця, приміщення для зберігання лиж, сувенірні крамнички, туалети, вольєри для утримання домашніх тварин  в  етно стилі з  використанням традицій гуцульської народної архітектури

3.3.Вулично-дорожна мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів та велосипедних доріжок, розміщення гаражів та автостоянок.

Вулична мережа ув'язана з існуючою  вулично-дорожною мережею села Поляниця та має зручний зв'язок з адміністративним центром села та гірськолижним курортом " Буковель".

Основу структури вуличної мережі території проєктування складає існуюча сільська  вулиця , що пролягає через проєктовану земельну ділянку з південного заходу  , що

17

належить на праві власності інвестору Ширину вулиці з двостороннім двосмуговим  рухом

з тротуаром та велосипедною доріжкою прийнято 25 метрів відповідно до генерального плану забудови села Поляниця.

На проєктованій території передбачається використання схеми руху, що задовільнятиме вимоги чинних параметрів нормативних актів.

Розрахункова швидкість руху проїздом не може перевищувати 50 км/год.

Рух по місцевому проїзду на території аквапарку передбачається легковим і моловаговим автотранспортом і спецтехнікою ( обслуговування інженерних мереж,  доступ пожежних машин , тощо).

Рух транспортних засобів по вулицях і проїздах регулюється за допомогою дорожніх знаків і горизонтальної розмітки проїжджої частини. Для підвищення безпеки руху в нічний час на вулицях і проїздах передбачається освітлення вуличними ліхтарями згідно діючих норм.

Проектними рішеннями на території проєктування передбачено влаштування підземної автомобільної стоянки для легкових автомобілів  та використання багаторівневого паркінгу та відкритих автостоянок , розташованого на території туристичного комплексу " Буковель"  .

3.4.  Інженерне забезпечення , розміщення інженерних мереж і споруд.

- Водопостачання.

Враховуючи наявність в районі проектування централізованої системи водопостачання туристичного комплексу" Буковель", проєктом передбачається влаштування централізованого  водопостачання  від існуючого діючого водогону.

Остаточний вибір схеми та джерел  господарсько-побутового та протипожежного  водопостачання  території, що проєктується, уточнення трасування водопровідних мереж ,   розрахунки господарсько-побутових витрат води і гідравлічні розрахунки мереж і споруд водопроводу пропонується виконати на подальших стадіях проєктування.

- Водовідведення.

Побутова каналізація.

Враховуючи наявність в районі проектування централізованої системи водовідведення , проєктом передбачається влаштування централізованого  водовідведення до  очисних споруд туристичного комплексу " Буковель "  з високим ступенем біологічної очистки стоків .Остаточний вибір схеми   водовідведення  території, що проєктується, уточнення трасування каналізаційних мереж ,   розрахунки кількості стічних вод і підбір типу очисних споруд каналізації   пропонується виконати на подальших стадіях проєктування.

Дощова каналізація.

Для відведення дощових і талих вод з проектованої території з урахуванням рельєфу місцевості передбачається комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням

18

дощоприймачів, та лотків, , перекритих решітками, в комплексі з  заходами по вертикальному плануванню.

Теплопостачання.

Враховуючи відсутність в районі проектування централізованої системи теплопостачання проєктом передбачається влашування локального теплопостачання  від електронагрвачів, або з використанням високоефективного  теплового насоса та інших інноваційних технологій.

Остаточний вибір схеми та джерел теплопостачання  території, що проєктується, уточнення трасування теплових мереж ,   розрахунки теплових потужностей пропонується виконати на подальших стадіях проєктування.

Пожежогасіння.

Для забезпечення пожежної безпеки  проектної забудови містобудівною документацією  передбачається використання існуючої водойми , розташованої  на території проектування та використання пожежних депо  туристичного комплексу " Буковель" і села Поляниця .

Згідно з вимогами  ДБН А.3.1-5:2209 будівництво зовнішньої системи протипожежного водопроводу повинно бути передбачено на етапі підготовчих робіт будівництва об'єкта містобудування.

Витрати води на  зовнішнє пожежогасіння та кількість одночасних пожеж прийнята згідно ДБН В.2.5-74: 2016 і складе 15л/сек на 1 пожежу.

Розрахункова кількість  одночасних пожеж -1. Розрахунковий час гасіння пожежі- 3 години.

Протипожежний запас води з урахуванням 3- годинного гасіння однієї зовнішньої і однієї внутрішньої пожежі  зберігається у пожежних гідрантах пожежних постів та можливий забір з існуючої водойми   з влаштуванням пірсу з твердим покриттям, розмірами 12х12 метрів на віддалі до 50 метрів на проєктованій ділянці.

-Електропостачання.

Електропостачання проєктованої забудови  передбачається від існуючої електророзподільчої мережі  села Поляниця згідно технічних умов Надвірнянського РЕМ.

Розподілення електроенергії від існуючої трансформаторної підстанції до проекттованих будівель прийнято по повітряній кабельній лінії електропередач низької напруги 0,4 кв.

Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу точності 1.0, які розташовуються у виносних шафах обліку на фасаді будинку . Лічильник передбачається встановлювати з  інтерфейсом передачі даних   для можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку електроенергії ( АСКОЕ).

Всі інші конкретні питання по електропостачанню території ДПТ вирішуються на наступних стадіях проєктування.

19

3.5.Інженерна підготовка території та інженерний захист території, використання підземного простору.

Інженерна підготовка території виконується з метою покращення санітарно-гігієнічних умов  функціонування будівель і включає вертикальне планування для відводу поверхневих вод, інженерний захист від підтоплення.

Організацію поверхневого стоку вод передбачається здійснити комбінованою водовідвідною системою з влаштуванням дощоприймачів, та лотків, , перекритих решітками, в комплексі з  заходами по вертикальному плануванню.

Вертикальне планування території забезпечуватиме допустимі для руху транспорту і пішоходів ухили на під'їздах ( згідно ДБН В.".3-5:2001,табл.1) з раціональним балансом земляних робіт, таким чином, щоб розміщення земляних мас не викликало  зсувні та просадочні явища, порушення режиму грунтових вод.

Схему вертикального планування розроблено на підоснові М 1:1000 з січенням горизонталей через 0,5 м. На схемі проведені напрямки і величини проектних ухилів, характерні проектовані відмітки.

Підземний простір використовуватиметься для прокладки інженерних мереж ,розміщення і обслуговуючих їх технологічних приміщень, автостоянки.

При розробці робочої проектної документації можливе використання підземного простору для господарських потреб згідно завдання на проєктування.

3.6.Комплексний благоустрій та озеленення території.

Вся ділянка в межах ДПТ підлягає комплексному благоустрою.

На території проєктування ДПТ елементами благоустрою є:

-покриття доріжок і проїзду (тротуарна гранітна бруківка );

-зелені насадження(газони, зелені насадження, квітники);

- споруди та обладнання для зберігання та вивезення сміття ( урни, контейнер для сміття);

- засоби для обладнання зовнішнього освітлення( вуличні, газонні ліхтарі;

- малі архітектурні форми (огорожі, ворота, лавочки, тераси , альтанки.

Обов'зковий перелік елементів благоустрою повинен відповідати  вимогам ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій."

3.7. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

1.З метою   покращення стану навколишнього середовища містобудівною документацією передбачається ряд заходів:

-проведення забудови згідно з функціональним призначенням;

- інженерна підготовка території , вертикальне планування і озеленення.

20

- локальна система водовідведення до ефективних очисних споруд з повною біологічною очисткою;

2. Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

озеленення  доріг та впорядкування зелених насаджень .

3.Заходи ,що покращують стан водного басейну:

- каналізування з влаштуванням ефективних очисних споруд заводського виготовлення з повною біологічною очисткою .- санітарне очищення- облаштування майданчика з контейнерами для зберігання відходів.

З метою покращення захисту повітряного басейну від забруднення викидами котельні проектом передбачено:

-обладнання електронагрівачів. Рекомендується впровадження інноваційних систем з використанням теплових насосів та сонячних батарей, що розміщуються на покрівлі будинку.

- забезпечення нормативних умов експлуатації технологічного обладнання;

- влаштування сучасних ефективних засобів для систем витяжної вентиляції.

Даним  детальним планом території передбачається здійснення реалізації містобудівної документації поза межами прибережно-захисних смуг водних об’єктів з дотриманням вимог ст.60,61 Земельного Кодексу України, та ст. 88,89 Водного кодексу України;, вимоги п.14.2.5 ДБН  Б.2.2-12:2019; передбачаються заходи , спрямовані на запобігання та мінімізацію негативних впливів на довкілля, в тому числі : атмосферне повітря, поверхневі та підземні води , грунти, об’єкти природно-заповідного фонду. Смарагдові мережі та інші землі природоохоронного значенняв районі розташування проектованої території – відсутні

3,8. Охорона навколишнього природного середовища. Стратегічна екологічна оцінка території.

Ст 2 Закону України " Про стратегічну екологічну оцінку " регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, виконання документів державного планування  та поширюється на документи державного планування , які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості,  транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування,, або землеустрою ( схеми) та виконання яких передбачатиме  реалізацію видів діяльності( або які містять види діяльності та об'єкти ), щодо яких законодавством передбачено здійснення оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки , зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об'єктів природо-заповідного фонду та екологічної мережі (далі- території з природоохоронним  статусом), крім тих, що стосуються створення , або розширення територій та об'єктів природно-заповідного фонду. Якщо проект детального плану

21

території відповідає лише одному з наведених у статті 2  вищезазначеного Закону України, замовнику рекомендується самостійно прийняти рішення щодо здійснення СЕО. Беручи до уваги зазначене вище, проект " Детальний план території

Детальний план території  в межах розміщення  земельних ділянок , площею 11,362 га: площа  0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0038, , площа 0,20 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:2185 , площа 0,25 га  кадастровий номер  2611092001:22: 002:0041 , площа 0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0040, площа 10,1862 га, кадастровий номер 2611092001:22: 002:1300, площею, що знаходяться в приватній власності ТзОВ « Буковель» з метою визначення містобудівних умов та обмежень  для будівництва  об’єкту : «Етнопарк « в селі  Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, нове будівництво не   підлягає процедурі стратегічної  екологічної оцінки, яка розробляється окремим розділом, що додається до  даного ДПТ .

Знесення насаджень та сплату відновної вартості має здійснюватись  відповідно до вимог законодавства України.

3.9 Заходи цивільної оборони.

Згідно вимог діючого ДБН Б.1.1-2011 на стадії ДПТ розробляються проектні рішення інженерно-технічних заходів цивільної оборони та проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб. Дані розділи  розроблені і передбачені в генеральному плані планування і забудови села Поляниця. Окремо для проектування аквапарку вони не передбачаються. Для забезпечення влаштування укриття від різного роду уражень та сейсмічних впливів при розробці проектної документації передбачається використання приміщень в підземному просторі та влаштування протисейсмічних заходів в конструкціях будівель і споруд.

4.ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ.

Черговість реалізації ДПТ:

-розгляд ДПТ на громадських слуханнях;

Розгляд ДПТ на засіданні архітектурно-містобудівельної ради

- затвердження ДПТ рішенням Поляницької сільської ради ;

-розробка проектної документації та видача містобудівних умов та обмежень забудови  земельної ділянки  ;

- облаштування дорожньо-транспортної мережі та інженерної інфраструктури;

Будівництво етнопарку , влаштування благоустрою території.

Згідно Закону України " Про регулювання містобудівної діяльності " Детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено Постановою Кабінету Міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих

22

засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці в приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства України. В матеріалах даного ДПТ така інформація відсутня.

Відповідний орган місцевого самоврядування забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження.

Детальний план  території території  в межах розміщення  земельних ділянок , площею 11,362 га: площа  0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0038, , площа 0,20 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:2185 , площа 0,25 га  кадастровий номер  2611092001:22: 002:0041 , площа 0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0040, площа 10,1862 га, кадастровий номер 2611092001:22: 002:1300, площею, що знаходяться в приватній власності ТзОВ « Буковель» з метою визначення містобудівних умов та обмежень  для будівництва  об’єкту : «Етнопарк « в селі  Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, нове будівництво розглядається Поляницькою сільською радою протягом 30 днів з дня його подання.

Детальний план  території не підлягає експертизі.

5.РЕКОМЕНДОВАНІ МІСТОБУДІВНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ.

( для використання при оформленні та наданні  містобудівних умов та обмежень забудови  вемельної ділянки, визначені даним ДПТ.)

Форма згідно наказу Мінрегіонбуду від 07.07. 2011 року № 109.

Містобудівні умови та обмеження

забудови земельної ділянки згідно  детального плану території території  в межах розміщення  земельних ділянок , площею 11,362 га: площа  0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0038, , площа 0,20 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:2185 , площа 0,25 га  кадастровий номер  2611092001:22: 002:0041 , площа 0,25 га  кадастровий номер 2611092001:22: 002:0040, площа 10,1862 га, кадастровий номер 2611092001:22: 002:1300, площею, що знаходяться в приватній власності ТзОВ « Буковель» з метою визначення містобудівних умов та обмежень  для будівництва  об’єкту : «Етнопарк « в селі  Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, нове будівництво ( в межах населеного пункту)

Загальні дані :

1. Назва об'єкта будівництва: Нове будівництво етнопарку.

2. Інформація про замовника ( інвестора )-ТОВ " Буковель".

3.Наміри забудови:  Нове будівництво  етнопарку

4.Адреса будівництва, або місце розташування об'єкта: уч. Вишні в селі Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області.

5. Документи, що  підтверджує право власності , або користування  земельними  ділянками:

-Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна  щодо об'єкта нерухомого майна номер 65553820 від 10.08. 2016 року, кадастровий номер : 2611092001:22:002:1300;

23

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 98966364 від 29.09.2017 року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:0038;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 67723200 від 12.08.2016 року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:0040;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 65729707 від 12.08.2016 року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:0041;

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності ,індексний номер : 98968339 від 29.09.2017року, Кадастровий номер :2611092001:22:002:21856.

Загальна площа земельних ділянок : 11.1362

7.Цільове призначення земельної ділянки :  для будівництва етнопарку для організації надання туристичних послуг.

8. посилання на містобудівну документацію: генеральний план села Поляниця, детальний план території та рішення про їх затвердження ( у разі наявності)

9. Функціональне призначення земельної ділянки: територія регульованої рекреації

10. Основні техніко-економічні показники об'єкта будівництва:

- площа території опрацювання – 11,1362 га.

Площа, що впорядковується під  Етнопарк :        2,598 га

- площа забудови -  2 045,58 м кв.

Містобудівні умови та обмеження:

1.Гранично допустима висота будівель: до 22 метрів;

Поверховість – 1- 4 поверхи

2.Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки : не висувається

3.Максимальна допустима цільність  населення _не нормується.

4.  відстані  від об’єкта, який проєктується до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови : згідно ДБН В.2.2-12:2019 - від  3 метрів

5.Планувальні обмеження  ( зони охорони пам’яток культурної спадщини , зони охоронюваного ландшафту , межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги , санітарно-захисні  та інші охоронні зони ) : немає.

6. Мінімально допустимі відстані від об’єктів, які проєктуються , до існуючих будинків та споруд: згідно ДБН В.2.2-12:2019-12 метрів.

7. Охоронні зони інженерних комунікацій :  згідно ДБН В.2.2-12:2019.

8.Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами  ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва»: провести інженерні вишукування;

24

9. Вимоги щодо благоустрою (в тому числі  щодо відновлення благоустрою ) : проїзди та майданчики -асфальтобетонне покриття проїзду,  гранітна бруківка. Елементи благоустрою на земельній ділянці: огородження, ліхтарі освітлення, МАФи.

10.  Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку : організувати проїзд до проектованого об’єкту згідно вимог ДБН Б.2.2-12:2019.

11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю  місць зберігання автотранспорту: передбачити автостоянку д-ля  автомобілів згідно розрахунку в тому числі для обслуговування маломобільних груп населення .:

12. Вимоги щодо охорони культурної спадщини  : немає

13. Вимоги щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.)

Вжити заходів для обладнання спеціальними і допоміжними засобами , для забезпечення доступу маломобільних  осіб .

________________________                                                                            ______________________

( ініціали та прізвище керівника

органу містобудування та архітектури)

дата

МП

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

ОСНОВНІ  ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ :

| № П/П | Найменування показників | Одиниці виміру | кількість |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | По території етнопарку |
|  | Району забудови | Га/% | 11362 /100 |  |
| 1 | В тому числі лоща території для будівництва етнопарку | Га/% | 2 598/23,33 | 2 598/100 |
| 2. | Чисельність населення | осіб | - | - |
| 3 | Кількість будівель і споруд | Шт.. | 30 | 30 |
| 4 | Площа проектованих ділянок | Га | 11,1362 | 2,598 |
| 5 | Житлова територія | Га | - | - |
| 6. | Громадська забудова (рекреаційна) | Га | 11,1362 | 2,598 |
| 7 | Рекреаційно-спортивна-відпочинкова зона ( Озеленення території) | М кв/% | 5 002,71/70,96 | 5 002,71/75,53 |
| 8 | Площа вулиць та проїздів | Мкв./% | 4 313,71/3,8% | 4313,71/16,6 |
| 9 | Площа заводнення | М кв./% | - |  |
| 10 | Поверховість | Поверх | 1-4 | 1-4 |
| 11 | Загальна площа забудови проектованих будівель | М кв./% | 2 045,58/1,84% | 2 045,58/7,87 |
| 12 | Максимальна висота будівель- | м | 28 | 22 |

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ , НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯІ ТИХ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ

| Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- |
|  | Документи, на які посилаються |  |
| ДБН Б 2.2-12:2018\9 | Містобудування Планування і забудова міських і сільських поселень |  |
| ДБН Б.1.-14:2012 | Склад та зміст детального плану території |  |

Інші законодавчі та нормативні документи, вказані  в пояснювальній записці до проєкту на сторінці 9

|  |  |  |  |  |  | Замовлення № 01 /2022 ДПТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Детальний план території в межах розміщення земельної ділянки , площею 10,1862 га, | Детальний план території території в межах розміщення земельних ділянок , площею11,362 га: площа 0,25 га кадастровий номер 2611092001:22: 002:0038, , площа 0,20 га кадастровий номер 2611092001:22: 002:2185 , площа 0,25 га кадастровий номер 2611092001:22: 002:0041 , площа 0,25 га кадастровий номер 2611092001:22: 002:0040, площа 10,1862 га, кадастровий номер 2611092001:22: 002:1300.що знаходяться в приватній власності ТзОВ « Буковель» з метою визначення містобудівних умов та обмежень для будівництва об’єкту : Етнопарк «в селі Поляниця Надвірнянського району Івано-Франківської області, нове будівництво |  |  |  |
| Зм | К-ть | Арк.. | № док. | підпис | дата |  |  |  |  |
| Ф О П |  | Петришин О.І. М. |  |  | 2022 | Замовник : виконавчий комітет Поляницької сільської ради інвестор- ТОВ " Буковель" | стадія | аркуш Цшевська Зоя Іванівна | аркушів |
| ГАП |  | Петришин І.С. |  |  | 2021 |  | ДПТ | 1 | 4 |
| Виконав |  | Петришин І.С. |  |  | 2021 |  |  |  |  |
| Н.контр |  | Петришин О.І. |  |  | 2021 | Загальні дані | Ф О П Петришин О,І, |  |  |